| Abdifatah Sharif Aden | Ronny Slaastad | Sergiu Sturza |
| --- | --- | --- |

| Dato | 17.10.2025 |
| --- | --- |

Prosjektrapport: REAKSJONSSPILL.

Mål for prosjektet: målet er å lage et reaksjonsspill for to personer ved hjelp av Arduino.

Spillet skal måle hvem som reagerer raskest etter at en buzzer piper. Spilleren som trykker først etter signalet får ett poeng, mens den som trykker for tidlig mister poeng.

Poenget skal vises på et 7-segment-display.

Utstyrsliste

- Arduino Uno

- To knapper

- 2 LED (for spiller en og to)

- 1 buzzer

- 2  7-segment-display

- Motstander(220k om)

- Koblingskabler og breadboard(i tillet 2 små breadboard)

- Motor som roterer

- Metall-plate(som vi brukte til å feste hele prosjektet vårt)

- teip

- Kode til prosjektet(skal lastes nede)

Koden vi brukte

#include <Servo.h>

// Pins, placeholder pins, endre til de som er i bruk

const int button1 = 24;

const int button2 = 13;

const int green1 = 26;

const int red1 = 25;

const int green2 = 12;

const int red2 = 10;

const int buzzer = 32;

const int resetButton = 9;

//Servo

const int servoPin = 33; // Placeholder

Servo myServo;

int servoAngle = 50;

int servoTurn = 1;

unsigned long previousServo = 0;

const int SERVO_REFRESH = 15;

// Konstanter

const int WAIT_MIN = 2000;

const int WAIT_MAX = 5000;

const int ROUND_PAUSE = 2000;

const int DISPLAY_REFRESH = 5;

// 7-segment pinner A-G, placeholder verdier

const int segmentPins[7] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};

// Segmentmønster for sifre 0-9

byte digits[10][7] = {

{1,1,1,1,1,1,0}, //0

{0,1,1,0,0,0,0}, //1

{1,1,0,1,1,0,1}, //2

{1,1,1,1,0,0,1}, //3

{0,1,1,0,0,1,1}, //4

{1,0,1,1,0,1,1}, //5

{1,0,1,1,1,1,1}, //6

{1,1,1,0,0,0,0}, //7

{1,1,1,1,1,1,1}, //8

{1,1,1,1,0,1,1}  //9

};

// Display-enable, placeholder verdier

const int display1 = 33;

const int display2 = 35;

// Poeng

int score1 = 0;

int score2 = 0;

// State

enum GameState {IDLE, WAIT_FOR_SIGNAL, REACTION, ROUND_END};

GameState state = IDLE;

// Tidtakere

unsigned long startTime = 0;

unsigned long waitTime = 0;

unsigned long previousDisplay = 0;

// Multiplexing

bool currentDisplay = false; // false = display1, true = display2

void setup() {

// Knapper

pinMode(button1, INPUT_PULLUP);

pinMode(button2, INPUT_PULLUP);

pinMode(resetButton, INPUT_PULLUP);

// LED og buzzer

pinMode (green1, OUTPUT);

pinMode (red1, OUTPUT);

pinMode (green2, OUTPUT);

pinMode (red2, OUTPUT);

pinMode (buzzer, OUTPUT);

// 7-Segment

for (int i = 0; i < 7; i++){

pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);

}

pinMode(display1, OUTPUT);

pinMode(display2, OUTPUT);

// Servo

myServo.attach(servoPin);

myServo.write(110);

// Tilfeldig millis, slik at buzzeren ikke blir forutsigbar

randomSeed(millis());

}

void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();

// Reset knapp

if(digitalRead(resetButton) == LOW){

resetGame();

}

// 7-segment multiplexing (Skrur av og på displayene slik at det ser ut som begge er på samtidig og kan vise forskjellige verdier)

if (currentMillis - previousDisplay >= DISPLAY_REFRESH) {

previousDisplay = currentMillis;

if (currentDisplay) {

displayDigit(score2 % 10, display2);

} else {

displayDigit(score1 % 10, display1);

}

currentDisplay = !currentDisplay;

}

// Bevegelse av servomotor

if(currentMillis - previousServo >= SERVO_REFRESH) {

previousServo = currentMillis;

servoAngle += servoTurn;

if (servoAngle >= 170 || servoAngle <= 50) {

servoTurn = -servoTurn;

}

myServo.write(servoAngle);

}

switch (state) {

case IDLE:

// Slå av alle LED-lysene og gjør klar til ny runde, start ventetid, fra min til max.

digitalWrite(green1, LOW);

digitalWrite(green2, LOW);

digitalWrite(red1, LOW);

digitalWrite(red2, LOW);

waitTime = random(WAIT_MIN, WAIT_MAX);

startTime = currentMillis;

state = WAIT_FOR_SIGNAL;

break;

case WAIT_FOR_SIGNAL:

// Sjekke etter tidlig trykk, kall earlyPress hvis sant. Lager lyd når ventetiden er over og bytter state til react.

if (digitalRead (button1) == LOW){

earlyPress(1);

} if (digitalRead (button2) == LOW) {

earlyPress(2);

}

if (currentMillis - startTime >= waitTime) {

tone(buzzer, 1000, 200);

}

state = REACTION;

break;

case REACTION:

// Sjekke etter hvem som trykte først og gi poeng deretter. Oppdatere poeng, bytte state når det er trykt.

if(digitalRead (button1) == LOW){

wonRound(1);

} if (digitalRead (button2) == LOW) {

wonRound(2);

}

state = ROUND_END;

break;

case ROUND_END:

// Kort pause før ny runde, tilbake igjen til IDLE for å starte ny runde.

if (currentMillis - startTime >= ROUND_PAUSE) {

state = IDLE;

}

break;

}

}

//Funksjoner

// Reseter spillet, setter begge poengene til 0.

void resetGame() {

score1 = 0;

score2 = 0;

state = IDLE;

}

// Reduserer poeng til den som trykket for tidlig, tilsvarende rød LED skal lyse.

void earlyPress(int player) {

if(player == 1) {

digitalWrite(red1, HIGH);

if (score1 > 0) score1--;

}

else {

digitalWrite(red2, HIGH);

if (score2 > 0) score2--;

}

startTime = millis();

state = ROUND_END;

}

// Øker poeng til den som trykket først, tilsvarende grønn LED skal lyse.

void wonRound(int player) {

if (player == 1){

digitalWrite(green1, HIGH);

score1++;

}

else {

digitalWrite(green2, HIGH);

score2++;

}

// Reseter score om pooeng er større enn 9.

if(score1 > 9 || score2 > 9) {

resetGame();

}

startTime = millis();

state = ROUND_END;

}

// Siffer til valgt display

void displayDigit(int num, int displayPin) {

digitalWrite (display1, LOW);

digitalWrite(display2, LOW);

for (int i = 0; i < 7; i++)

digitalWrite(segmentPins[i], digits[num][i]);

digitalWrite(displayPin, HIGH);

}

Resultat

Spillet fungerer som planlagt, samt Buzzeren gir et signal etter tilfelfig tid, som sa fører til at første spiller som trykker får poeng, og hvis han trykker for tidlig mister ett poeng.

I tillegg roterer motoren konstant slik at begge partene ser poengsummen.

Forbedring.

- Flere spillmoduser:

- Legge til moduser «hurtig runde» eller «maraton».

- Brukke en knapp for å velge modus før spillet starter.

- Bruk av LCD-skjerm eller OLED:

- Visse poengsum, tid og instruksjoner direkte på skjermen.

- Gir en mer profesjonell og brukervennlig opplevelse.

- Flerspiller med poengsystem:

- Utvid til 2-4 spillere med individuelle knapper og lys.

- Lag et poengsystem som belønner raskeste spillere.

Konklusjon

Prosjektet ble vellykket. Vi fikk det til som vi ønsket, samt var det veldig lærerikt når det om til å samarbeide med andre folk, hjelpe hverandre som et team osv.